Charakter konstrukcji: konstrukcja stalowa ze szklanym wypełnieniem tylnej i bocznych ścian, na miejscu instalacji montowana za pomocą śrub ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie powierzchni:  konstrukcja stalowa ocynkowana malowana piecowym lakierem proszkowym

Rama nośna:  słupy nośne oraz poziome rynny tworzy spawana konstrukcja stalowa z profilu o przekroju prostokąta oraz ze stalowej blachy; rama spełnia funkcję konstrukcji nośnej szklanego wypełnienia tylnej ściany i dachu wiaty, służy również odwodnieniu dachu.

Wiata przystankowa z płaskim, szklanym dachem, powierzchnia zadaszenia 7 m2 (1,7×4,2m)

Charakter konstrukcji:	konstrukcja stalowa ze szklanym wypełnieniem tylnej i bocznych ścian oraz ze szklanym dachem, na miejscu instalacji montowana za pomocą nierdzewnych elementów złącznych.

Zabezpieczenie powierzchni:		konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana lakierem proszkowym.

Rama nośna: 	słupy nośne oraz poziome rynny tworzy spawana konstrukcja stalowa z profilu o przekroju prostokąta oraz ze stalowej blachy; rama spełnia funkcję konstrukcji nośnej szklanego wypełnienia tylnej ściany i dachu wiaty, służy również odwodnieniu dachu.

Wypełnienie tylnej ściany:	hartowane szkło o grubości 8 mm z nadrukiem bezpieczeństwa.

Krycie dachu:  górna część pokrycia dachowego: szkło hartowane 8mm lub szkło klejone o grubości 2x5 mm, z wyklejeniem – matowe pasy rozpraszające światło. Od części dolnej lamele drewniane wykonane z Modrzewia.

SZKŁO :Boczny lub tylny panel przystanku jest z utwardzonego szkła bezpiecznego (co zmniejsza ryzyko zranienia podczas rozbicia), zadaszenie jest tworzone z lepionego szkła bezpiecznego lub hartowanego lepionego szkła bezpiecznego.

Odwodnienie:				prowadzone nośnym słupem z wypustem nad poziomem terenu za tylną ścianą wiaty.

Wyposażenie:	zintegrowana ławeczka: siedzisko z litego drewna egzotycznego Jatoba z certyfikatem FSC o gęstości 890km/m3, przystosowanego do użytku zewnętrznego, ławka kotwiona pod nawierzchnię.

Kolorystyka:				odcienie poliestrowych farb proszkowych, struktura matowa.

Kotwieni kotwienie pod kostkę lub w utwardzonym terenie do betonowej stopy fundamentowej przy pomocy kotew M16, ławeczka kotwiona na kotwach M12.

Charakter konstrukcji: konstrukcja stalowa ze szklanym wypełnieniem tylnej i bocznych ścian oraz z dachem z systemem dachu ekstensywnego, na miejscu instalacji montowana za pomocą śrub ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie powierzchni:  konstrukcja stalowa ocynkowana malowana piecowym lakierem proszkowym

Rama nośna:  słupy nośne oraz poziome rynny tworzy spawana konstrukcja stalowa z profilu o przekroju prostokąta oraz ze stalowej blachy; rama spełnia funkcję konstrukcji nośnej

szklanego wypełnienia tylnej ściany i dachu wiaty z systemem dachu ekstensywnego, służy również odwodnieniu dachu

Wypełnienie tylnej i bocznych ścian: hartowane szkło o grubości 8 mm z nadrukiem bezpieczeństwa

Krycie dachu:     rozległa matach rozchodnikowa umieszczona na warstwie drenażowej, całość w wannie z blachy aluminiowej, sufit wykonany z lameli modrzewiowych

(mata rozchodnikowa nie jest częścią wiaty przystankowej i należy zamawiać ją osobno)

Odwodnienie:    prowadzone nośnym słupem z wypustem nad poziomem terenu za tylną ścianą wiaty

Wyposażenie: zintegregowana ławeczka: siedzenie z 5 szczeblin z litego drewna egoztycznego zabezpieczonego do użytku zewnętrznego, w stalowej ramie z kotwieniem pod płytki Kolorystyka:    odcienie poliestrowych farb proszkowych, struktura matowa, kolory standarowe.

Kotwienie:    kotwienie pod kostkę lub w utwardzonym terenie do betonowej stopy fundamentowej przy pomocy kotew chemicznych