Małopolska Karta Aglomeracyjna — 
System zarządzania transportem zbiorowym 
w Województwie Małopolskim

część I — Budowa systemu 
zarządzania transportem zbiorowym 
na terenie Województwa Małopolskiego

Specyfikacja automatu MKA

| Historia zmian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wersja | Data | Opis | Autor | Uwagi |
| 0.1 |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |

Spis treści

1.	Wstęp	5

2.	Automat do sprzedaży biletów	5

2.1.	Parametry techniczne	6

2.1.1.	Obudowa	6

2.1.2.	Wyposażenie wewnętrzne automatu:	6

Historia zmian

| Wersja | Data | Opis | Autor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2015-03-17 | Utworzenie | Unicard |  |
| 0.2 | 2015-11-26 | Weryfikacja | Unicard |  |

# Wstęp

Niniejszy dokument jest częścią Dokumentacji technicznej. Zawiera specyfikację automatu biletowego MKA.

Dokument został uzupełniony na podstawie zmian wynikających z prac wdrożeniowych.

# Automat do sprzedaży biletów

Automat Merona 2035Plus

Producent: Merona Poland sp. z o.o.

Automat w wersji stacjonarnej – przeznaczony do poboru wszelkiego rodzaju opłat za usługi, w szczególności:

- opłat za przejazd komunikacją miejską, kolejową , wodną,…

- opłat parkingowych

- opłat  za wejście do obiektów (muzea, obiekty sportowe,..)

- opłat za usługi gastronomiczne,

Możliwa jest również praca w systemie Elektronicznej Karty Miejskiej – sprzedaż biletów z zapisem usługi na Karcie, zapisywanie kontraktów opłaconych poprzez INTERNET, obsługa elektronicznej portmonetki.
Automat może również służyć  jako  INFOKIOSK – do przekazywania informacji i/lub wyświetlania reklam. Automat może pracować samodzielnie, lub pracować w sieci – dowolnych operatorów.

## Parametry techniczne

### Obudowa

Wymiary: 2000 mm X 900 mm x 480 mm
Materiał obudowy: stal nierdzewna - malowana proszkowo, powłoka antygrafitti w uzgodnione kolory
Podstawa:

- zawiera elementy złącza kablowego -wewnętrzną skrzynkę przyłącza elektrycznego, w tym stosowne zabezpieczenie nadprądowe,

- zabezpieczenie różnicowo- prądowe,

- LZ + zasilacz 230 V AC /24 V DC w standardzie przystosowany do pracy buforowej do wykorzystania w opcji zasilania z oświetlenia ulicznego.

Daszek: typu „czapka”
Zabezpieczenie mechaniczne:

- Dwa niezależne zamki drzwi zewnętrznych oraz trzeci do komory zasilania - zamki w systemie Master, certyfikowane, chronione patentem ,dedykowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych,

- zabezpieczone przed unieruchomieniem wkładki wskutek zapchania ciałami obcymi,

- 3 komplety kluczy,

- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone wyłącznikami krańcowymi, sprzężonymi z systemem monitoringu automatu

- wszystkie drzwi wewnętrzne i wydzielonych stref ograniczonego dostępu, wyposażone w zamki patentowe w systemie Master.

### Wyposażenie wewnętrzne automatu:

Drukarka: Hengstler współpracująca z 2 rolkami papieru
Akceptor monet:

- system monet Currenza

- z 6 tubami wydawania reszty – z nominałami 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł

- przyjmuje 6 nominałów - będące w obiegu monety ( od 10 gr do 5 PLN)

- kasa pośrednia do sortowania monet

- elektromechaniczny wlot monet

Hoppery: 4 hoppery każdy na jeden rodzaj monet
Akceptor banknotów:

- przyjęcie do 15 banknotów podczas jednej transakcji

- zwrot przyjętych banknotów przy rezygnacji

- kaseta na 600 banknotów

Karty płatnicze: obsługa kart płatniczych w tym zbliżeniowo
Zasilacz:

- 24 VDC z UPS - przekształcający napięcie na 12 V ,5 V, 24 V stabilizowane

- z funkcją awaryjnego podtrzymania zasilania automatu przy zaniku zasilania zewnętrznego 230V (pozwala na zamknięcie rozpoczętej transakcji).

Modem: GPRS/UMTS z anteną
Jednostka sterująca: (PC INTEL I3 + peryferia Dysk SSD 120 GBx2 + RAM 2 GB)
System operacyjny: Windows 7 Embedded
Warunki pracy:

- temperatura pracy: -25 st.C do 60 st.C

- wilgotność względna 95% bez kondensacji

- przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych (deszcz, śnieg, słońce).

Ekran LCD:

- 15,4 " z podświetleniem LED

- wandaloodporny

- ze zwiększonym zakresem temperatur (minimum wg. parametrów temperatury podanej dla całego automatu)

- ekran dotykowy - technologia IRtouch

Kaseta: kaseta na bilon i banknoty
Kamera: system CCTV składający się z kamerki pinhole CDD PY55FF w drzwiach
Czytnik kart zbliżeniowych: RFID – zgodne z MIFARE