Małopolska Karta Aglomeracyjna — 
System zarządzania transportem zbiorowym 
w Województwie Małopolskim

część I — Budowa systemu 
zarządzania transportem zbiorowym 
na terenie Województwa Małopolskiego

PWS - DS - System centralny

Historia zmian

| Wersja | Data | Opis | Autor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2015-03-17 | Utworzenie dokumentu | AMG.net |  |
| 0.2 | 2015-11-24 | Weryfikacja i aktualizacja | Atos |  |

Spis treści

1.	Wstęp	4

2.	Projekt rozwiązania	4

2.1.	Komponenty systemu centralnego	5

2.1.1.	SmartCity	5

2.1.2.	Szyna Usług	9

2.1.3.	Moduł raportowy	12

2.1.4.	Moduł kontrolny	13

2.1.5.	GIS	13

# Wstęp

Niniejszy dokument jest częścią Projektu Wykonawczego Systemu. Dokument jest wynikiem przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej, której celem była weryfikacja i uszczegółowienie wymagań Zamawiającego dotyczących Systemu Centralnego wyrażonych w dokumentach OPZ, Studium Technicznego i Umowie. Dokument stanowi wysokopoziomowy opis Systemu Centralnego.

Dokument został uzupełniony na podstawie zmian wynikających z prac wdrożeniowych.

# Projekt rozwiązania

Architektura systemu MKA oparta jest na modelu architektury usługowej. Wyróżnić w niej można komponenty dedykowane do realizacji określonych zadań. Podział ten umożliwia również fizyczne rozlokowanie komponentów w odrębnych segmentach sieci lub fizycznych lokalizacjach w sposób zwiększający bezpieczeństwo poszczególnych aplikacji i zbiorów danych.

## Komponenty systemu centralnego

### SmartCity

SmartCity jest systemem opartym na technologii Java Enterprise (J2EE) stworzonym przez firmę AMG.net. Zbudowany jest na architekturze trójwarstwowej - aplikacja webowa - użytkownicy będą pracować na tzw. cienkim kliencie, który będzie łączył się z aplikacją zainstalowaną na serwerze.

#### Moduł aplikacji zarządzających

Wszystkie realizowane funkcjonalności systemu SmartCity zostaną pogrupowane według pełnionych funkcji, które są umieszczone w menu głównym. Dostęp do poszczególnych komponentów w systemie zostanie określony za pomocą praw dostępu dla określonych użytkowników zgodnie z przypisaną dla nich rolą. Administrator systemu w SmartCity może zarządzać prawami dostępu do poszczególnych obszarów i przypisywać je zdefiniowanym rolom w systemie.

W systemie SmartCity istnieją trzy rodzaje dostępu do danej funkcjonalności:

- Prawo do zmian i odczytu (Użytkownik ma możliwość podglądu danych oraz zmian takich jak: dodanie, edycja, usunięcie rekordu)

- Prawo do odczytu (Użytkownik ma podgląd do danych, ale wszystkie akcje są nieaktywne, przyciski są wyszarzane.)

- Brak prawa dostępu (Użytkownik nie ma podglądu do zakładki bądź szerzej do opcji menu) – ustawiany domyślnie dla nowo zdefiniowanej roli

Prawa dostępu będą grupowane w obrębie funkcji, określenie dostępu będzie następować dwupoziomowo:

- Dostęp do modułu (pozycja w menu) np.: Obsługa Klienta (W przypadku posiadania prawa do zmian i odczytu lub prawa do odczytu - opcja Obsługa klienta wyświetlana jest w menu, pojawia się okno Obsługa Klienta; w przypadku braku prawa dostępu - opcja jest niewidoczna dla danej roli.)

- Dostęp do zakładki np.: Klienci (W przypadku posiadania prawa do zmian i odczytu - możliwość wyświetlenia okna Szczegóły klienta, możliwość dodania, edycji i usunięcia klienta; w przypadku posiadania prawa do odczytu - możliwość wyświetlenia okna Szczegóły klienta; w przypadku braku prawa dostępu – zakładka niewidoczna dla danej roli.)

W ramach modułu aplikacji zarządzających można konfigurować parametry systemu, zarządzania kartą, przechowywania danych, notyfikacji i sprzedaży.  Parametry dotyczące parkingów będą znajdować się w odpowiadającej pozycji w menu. Dla każdego z parkingów istnieje możliwość zdefiniowania parametrów. W SmartCity Administrator może dodać rodzaj czytnika, który jest obsługiwany przez system, zdefiniować powiadomienia automatyczne do klienta, np. przypomnienie o końcu ważności biletu. Podstawową funkcjonalnością administracyjną jest również utworzenie użytkownika do sytemu, przypisania roli do użytkownika, utworzenie organizatora oraz możliwość tworzenia ról i zarządzania prawami dostępu dla nich.

#### Moduł obsługi klienta

W systemie SmartCity umożliwia jest kompleksowa obsługa użytkowników MKA. System SmartCity będzie interfejsem do obsługi klienta dla osób pracujących w POK. Istnieje możliwość udostępnienia systemu partnerom projektu w celach obsługi klientów MKA.

System SmartCity pozwala na obsługę klienta w zakresie:

- utworzenie, zatwierdzenie i zamknięcie lub odrzucenie wniosku o typie: Rejestracja, Zastrzeżenie karty, Duplikat karty, Zwrot karty, Usunięcie konta, Zablokowanie iMKA, Odblokowanie iMKA,

- edytowanie danych klienta,

- utworzenie klienta do faktury,

- sprzedaż biletu

- przedłużenie biletu,

- sprzedaż abonamentu na parking,

- doładowanie punktów tPortmonetki,

- tworzenie reklamacji transakcji,

- tworzenie reklamacji innej - zarządzanie reklamacjami: akceptacja, wysłanie odpowiedzi do klienta, zamknięcie reklamacji lub odrzucenie.

#### Moduł obsługi transakcji

W systemie SmartCity będą zapisywane dane dotyczące dokonanych transakcji przez klientów systemu MKA zarówno przez portal, aplikację mobilną iMKA, POK oraz Automaty. Transakcje będą oznaczone atrybutem określającym źródło transakcji.

Informacje przechowywane w systemie centralnym na temat transakcji:

- typ transakcji,

- status transakcji,

- informacja czy transakcja reklamowana,

- w przypadku sprzedaży w POK informacja o użytkowniku systemu dokonującym transakcji,

- id urządzenia,

- data utworzenia transakcji,

- numer transakcji,

- typ płatności,

- w przypadku klientów posiadających nośnik fizyczny - numer karty, w przypadku klientów posiadających aplikacje mobilną - numer aplikacji,

- w przypadku usług zakupionych przez portal na nośnik fizyczny będzie zapisywana informacja czy dany bilet został przeniesiony w automacie bądź w POK,

- wartość brutto transakcji.

Internetowe transakcje finansowe będą dokonywane przez zewnętrznego operatora płatności, na którym będzie spoczywać zapewnienie bezpieczeństwa.

#### Moduł rozkładów jazdy SKA

W systemie SmartCity będzie istniała możliwość definiowania rozkładów jazdy SKA. Administrator mający dostęp do dedykowanej zakładki będzie mógł zarządzać rozkładami jazdy dla danych tras. Aby stworzyć rozkład jazdy należy dodać przystanki SKA, a następnie zdefiniować trasę. W celu zawarcia kompletnych informacji o rozkładzie jazdy należy dodać adnotacje i przyporządkować je do danych kursów. Po stworzeniu kursów dla danej trasy należy zatwierdzić rozkład jazdy SKA. W systemie SmartCity będzie mógł być zatwierdzony tylko jeden rozkład jazdy dla danej trasy w danym okresie czasu. Zatwierdzonego rozkładu jazdy nie będzie można edytować, będzie to możliwe po skopiowaniu danego rozkładu.

#### Moduł zarządzania taryfami

Moduł zarządzania taryfami będzie umożliwiał udostępnianie zatwierdzonych taryf biletów na usługi. W systemie centralnym będzie zawarta historia zatwierdzonych taryf dla danych organizatorów. Każdy organizator będzie posiadał własną taryfę. Aby stworzyć taryfę należy zdefiniować typy biletów. Podczas tworzenia biletów będzie istniała możliwość określenia dla danego typu biletu właściwości, takich jak: dostępności biletu na rodzaj karty czy dostępność biletu przez internet. Po zdefiniowaniu typów biletów należy określić grupy stref na jakie bilety będą obowiązywać oraz możliwości ulg. Będzie istniała również możliwość  określenia atrybutu biletu, w ramach czego wchodzi określenie właściwości dotyczących zakresu godzin, dni tygodnia obowiązywania biletu, w razie konieczności ograniczenie do ilości przystanków czy linii, na które będzie uprawniać bilet. Po dodaniu typów biletów o zadanych wariantach należy wprowadzić cenę biletu dla każdej z ulg. W systemie SmartCity będzie mogła być zatwierdzona tylko jedna taryfa dla danego organizatora w danym okresie czasu. Zatwierdzonej taryfy nie będzie można edytować, będzie to możliwe po skopiowaniu taryfy.

#### Moduł obsługi nośnika fizycznego

Moduł obsługi nośnika fizycznego umożliwia bezpieczne przeprowadzenie transakcji w karcie MKA polegające na utworzeniu kanału komunikacyjnego pomiędzy modułem SAM oraz kartą klienta. Moduł udostępnia interfejs dla systemu Smart City pozwalający na modyfikację określonych danych w karcie na poziomie biznesowym. Moduł ten obsługuje również fizyczne urządzenia zapewniające komunikację z kartami takie jak czytnik bezstykowy oraz czytniki modułów SAM.

#### Moduł administracyjny

Moduł administracyjny będzie umożliwiał zarządzanie systemem. Dokumenty wygenerowane w systemie będą znakowane kodem QR. Będą to dokumenty takie jak raporty, analizy, czy faktury. Zastosowanie kodu będzie umożliwiać użytkownikom systemu szybkie wyświetlenie znakowanych dokumentów w wersji elektronicznej, w postaci pliku PDF. Dostęp do dokumentu będzie autoryzowany, tylko osoby posiadające konto w systemie będą mogły go wyświetlić. Po zeskanowaniu będzie również możliwość wyświetlenia informacji o danym dokumencie.

#### Moduł programu lojalnościowego

W przypadku uruchomienia programu lojalnościowego w systemie SmartCity będzie możliwość zarządzania programem, czyli dodanie instytucji biorącej udział w Programie lojalnościowym, dodanie dla niej akcji, za które będą przyznawane punkty lojalnościowe oraz suwenirów, na które będzie można wymienić punkty. W module tym będzie również możliwość konfiguracji transportowej programu lojalnościowego, to znaczy określenie zdarzeń związanym z użytkowaniem karty MKA bądź aplikacji iMKA. Dodatkowo będzie możliwość konfiguracji dezaktywacji punktów - określenie daty aktywowania dezaktywacji punktów zdobytych w określonym okresie czasu.

### Szyna Usług

Szyna Usług zostanie zrealizowana w oparciu o serwer aplikacyjny SwitchYard 2.0, który pozwala na tworzenie aplikacji w oparciu o architekturę SOA.

System SmartCity komunikować się będzie z modułami poza systemem centralnym oraz z systemami zewnętrznymi za pomocą WebService SOAP.

Komunikacja między WebService systemu centralnego , a WebService systemów zewnętrznych odbywać się będzie poprzez HTTPS, zaś dodatkowo będzie zabezpieczona metodą HTTP Basic Authentication.

Specyfikacja tej metody dostępna jest: http://tools.ietf.org/html/rfc1945#section-11.1

Przy użyciu WebService zrealizowane będą usługi:

- Moduł obsługi parkingów

- Moduł obsługi przejazdów jednorazowych

- Moduł obsługi integracji z KKM

- Moduł obsługi integracji z TKM

- Moduł zarządzania automatami MKA

Przy użyciu JSON-RPC zrealizowane będa usługi:

- Moduł obsługi iMKA

- Moduł obsługi urządzeń kontroli

Przy użyciu plików udostępnionych po zalogowaniu zrealizowaną będą usługi

- Moduł obsługi urządzeń kontroli

#### Moduł obsługi iMKA

Moduł obsługi iMKA zostanie zrealizowany jako element integracyjny udostępniający interfejs komunikacyjny bazujący na mechanizmie RPC (Remote Procedure Call) który umożliwi wymianę danych sformatowanych standardem JSON (JavaScript Object Notation).
Komunikacja zostanie zaszyfrowana poprzez HTTPS. Metodą autentykacji będzie klucz identyfikujący użytkownika zewnętrznego w systemie MKA.

#### Moduł obsługi urządzeń kontroli

Moduł obsługi urządzeń kontroli będzie raportował o swoim położeniu wysyłając na zdefiniowany URL swój identyfikator oraz aktualną pozycję GPS.
Dane potrzebne do weryfikacji biletów zostaną udostępnione dla urządzeń w formie plików do ściągnięcia na urządzenie.

#### Moduł obsługi parkingów

Moduł obsługi parkingów jest zestawem interfejsów dostępnych jako usługi na szynie usług (Webservices) zabezpieczona protokołem SSL od strony systemu centralnego MKA oraz Serwera lokalnego P&R.

#### Moduł zarządzania automatami MKA

Moduł  zarządzania automatami MKA jest zestawem interfejsów dostępnych jako usługi na szynie usług (Webservices) zabezpieczona protokołem SSL od strony systemu centralnego MKA oraz automatu MKA.

#### Moduł obsługi integracji SKA

Moduł obsługi integracji jest zestawem interfejsów dostępnych jako usługi na szynie usług (Webservices) zabezpieczona protokołem SSL od strony systemu centralnego MKA oraz SKA.

#### Moduł obsługi integracji z KKM

Moduł obsługi integracji jest zestawem interfejsów dostępnych jako usługi na szynie usług (Webservices) zabezpieczona protokołem SSL od strony systemu centralnego MKA oraz KKM.

#### Moduł obsługi integracji z TKM

Moduł obsługi integracji jest zestawem interfejsów dostępnych jako usługi na szynie usług (Webservices) zabezpieczona protokołem SSL od strony systemu centralnego MKA oraz TKM.

Baza danych

Systemem zarządzania danymi w systemie MKA będzie Microsoft SQL Server 2012 dostarczanym przez firmę Microsoft. Głównymi cechami wykorzystywanymi w systemie MKA będą:

- możliwość tworzenia i wykorzystywania tabel w pamięci RAM serwera

- mechanizm AlwaysOn umożliwiający replikację danych w trybie asynchronicznym i synchronicznym dla konfiguracji baz w trybie Active/Passive.

- współpraca z serwerami aplikacji J2EE bazującym na standardzie JDBC

#### Moduł archiwizacji

Operacje na danych w Systemie, które wymagają szczególnej kontroli, będą zapisywane w postaci śladów audytowych w bazie danych. Mechanizm tworzenia danych audytowych oparty jest o Envers frameworku Hibernate (http://docs.jboss.org/envers/docs/). Dane audytowe zbierane są na poziomie bazy danych w strukturach lustrzanych w stosunku do tabel wykorzystywanych przez aplikację. Poza danymi wykorzystywanymi przez aplikację, w tabelach podlegających audytowi przechowywane są następujące informacje:

- typ zmiany (0 – dodanie rekordu, 1 – modyfikacja, 2 – usunięcie),

- identyfikator rewizji, wspólny dla wszystkich encji, co oznacza, że jeśli w ramach jednej zmiany modyfikowanych jest kilka encji to opatrzone są one tym samym identyfikatorem REV,

- identyfikator użytkownika Systemu na skutek żądania którego wykonywana jest zmiana,

- znacznik czasu (czas dokonanej zmiany na rekordzie w milisekundach).

### Moduł raportowy

Moduł raportowy będzie realizowany przez system raportowy SQL Server Reporting Services wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft.

Usługi Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services dostarczają kompletną, serwerową platformę, która została zaprojektowana po to, by zaspokajać wszelkie potrzeby związane z raportowaniem m.in.: zarządzane raportowanie korporacyjne, raportowanie ad-hoc, raportowanie wbudowane i raportowanie w sieci Web. Usługi Reporting Services 2012, oferują narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia różnych, bogato formatowanych raportów z wykorzystaniem szerokiego zakresu źródeł danych, a także zapewniają wszechstronny zestaw znanych narzędzi, służących do zarządzania i zabezpieczania korporacyjnych rozwiązań raportujących. Raporty są przetwarzane i dostarczane szybko i efektywnie, umożliwiając użytkownikom pobieranie raportów w sposób automatyczny za pomocą subskrypcji, poprzez dostęp ad-hoc do raportów znajdujących się w centralnym repozytorium raportów.

Funkcjonalności dostarczane przez SSRS:

- tworzenie raportów tabelarycznych,

- tworzenie raportów macierzowych (tabele przestawne),

- budowanie wykresów,

- wstawianie mierników i wskaźników,

- prezentacja wyników na mapie,

- tworzenie wykresów przebiegu w czasie.

Możliwe formaty zapisu wygenerowanych raportów:

- XML,

- CSV,

- PDF,

- MHTML,

- Excel,

- TIFF,

- Word.

### Moduł kontrolny

Moduł kontrolny umożliwi śledzenie na bieżąco dostępności usług biznesowych oraz interfejsów w systemie MKA. Poprzez konfigurację maksymalnych czasów odpowiedzi dla usług możliwe będzie określenie stopnia obciążenia systemu oraz jakości obsługi użytkownika końcowego oraz użytkowników wewnętrznych.
Moduł pozwoli na określenie statusu zasobu:

- Dostępny

- Obciążony

- Niedostępny

- Nieznany

### GIS

ArcGIS for Server wykorzystywany jest do publikacji map i udostępniania funkcjonalności GIS w sieci komputerowej. Korzystanie z ArcGIS for Server usprawnia zarządzanie procesem prac, wewnętrznym przepływem informacji i dokumentów, ułatwia obrazowanie istotnych zagadnień oraz umożliwia ściślejszą współpracę partnerów. ArcGIS for Server pozwala łatwo udostępniać dane, mapy, modele i narzędzia utworzone w ArcGIS for Desktop.