Małopolska Karta Aglomeracyjna — 
System zarządzania transportem zbiorowym 
w Województwie Małopolskim

część I — Budowa systemu 
zarządzania transportem zbiorowym 
na terenie Województwa Małopolskiego

PWS - Architektura bezpieczeństwa

Historia zmian

| Wersja | Data | Opis | Autor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2015-03-02 | Wersja początkowa | AMG.net |  |
| 0.2 | 2015-03-16 | Uzupełnienie treścią dokumentu | AMG.net |  |
| 0.3 | 2015-03-16 | Aktualizacja danych technicznych | AMG.net |  |
| 0.4 | 2015-11-24 | Weryfikacja i aktualizacja | Atos |  |

Spis treści

1.	Wstęp	5

2.	Cel, zakres i adresat dokumentu	5

2.1.	Zakres	5

3.	Tabela skrótów	5

4.	Informacje ogólne o systemie	6

4.1.	Nazwy Systemu	6

4.2.	Lokalizacje Systemu	6

4.3.	Kategoria krytyczności Systemu	6

4.4.	Model logiczny Systemu (schemat oraz opis)	7

4.5.	Przyjęta konwencja nazewnicza	7

5.	Architektura techniczna bezpieczeństwa	7

5.1.	Architektura sieciowa – separacja sieci	7

5.1.1.	Infrastruktura lokalna serwerowni	9

5.1.2.	Dwa centra przetwarzania danych	10

5.2.	Zabezpieczenie i raportowanie incydentów	10

5.2.1.	Bezpieczeństwo dostępu do systemu	10

5.2.2.	Dostęp administracyjny	11

5.2.3.	Ochrona warstwy aplikacji	11

5.2.4.	System zapobiegania włamaniom	12

5.2.5.	Zabezpieczenie antywirusowe	12

5.2.6.	Zabezpieczenie systemów operacyjnych	12

5.2.7.	Zabezpieczenie serwerów WWW	13

5.2.8.	Zabezpieczenie serwerów aplikacji	14

5.2.9.	Logowanie i raportowanie	14

5.3.	Wysoka dostępność	14

5.3.1.	Redundancja na poziomie Datacenter	14

5.3.2.	Redundancja sieci w Datacenter	15

5.3.3.	Redundancja na poziomie hosta.	15

5.3.4.	Redundancja na poziomie sieci SAN i macierzy	15

5.3.5.	Backup	16

6.	Bezpieczeństwo karty miejskiej	16

7.	Bezpieczeństwo centrów przetwarzania danych	17

7.1.	W zakresie ciągłości działania	17

7.2.	W zakresie ciągłości zasilania	17

7.3.	W zakresie ciągłości chłodzenia	17

7.4.	W zakresie bezpieczeństwa fizycznego, monitoringu i PPOŻ	18

7.5.	Bezpieczeństwo danych – certyfikaty	19

8.	Wykaz komponentów sprzętowych	19

9.	Wykaz systemów i aplikacji	22

10.	Planowanie ciągłości działania i procedury odtworzeniowe.	24

11.	Mechanizmy zapewniające zgodność z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych	24

11.1.	Wykaz zbiorów danych osobowych	24

11.2.	Szczegółowy opis struktury zbiorów danych	25

11.3.	Szczegółowy opis mechanizmów rejestrujących dostęp do danych osobowych	25

11.4.	Sposób przepływu danych osobowych pomiędzy częściami Systemu	25

12.	Zakończenie	26

# Wstęp

Niniejszy dokument jest częścią Projektu Wykonawczego Systemu. Dokument jest wynikiem przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej, której celem była weryfikacja i uszczegółowienie wymagań Zamawiającego dotyczących aplikacji kontrolera wyrażonych w dokumentach OPZ, Studium Technicznego i Umowie.

Dokument został uzupełniony na podstawie zmian wynikających z prac wdrożeniowych.

# Cel, zakres i adresat dokumentu

Celem Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego zwanej dalej Dokumentacją jest przedstawienie zastosowanych w Systemie mechanizmów technicznych zapewniających Bezpieczeństwo Przetwarzanej przez System informacji.
Ponadto Dokumentacja ta ma na celu zapewnienie Bezpieczeństwa Systemu na etapie jego rozwoju, testowania, wdrażania oraz eksploatacji powdrożeniowej, aż do momentu zaakceptowania go przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Adresatem tego dokumentu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Wykonawca systemu MKA, Zarząd Projektu, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

## Zakres

Dokumentacja dotyczy wszystkich elementów tworzących Zasób Teleinformatyczny oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za jego rozwój, testowanie, administrację, eksploatację i utrzymanie.

# Tabela skrótów

| Termin/Skrót | Definicja |
| --- | --- |
| ABS | Administrator Bezpieczeństwa Systemu |
| Integralność | Funkcja bezpieczeństwa gwarantująca dokładność i kompletność danych - polegająca na tym, że dane nie zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób. |
| Poufność | Funkcja bezpieczeństwa polegająca na tym że dane nie zostaną udostępnione bądź wyjawione nieupoważnionym podmiotom. |
| Dostępności | Funkcja bezpieczeństwa zapewniająca świadczenie usługi w zakresie realizacji jej celów |
| Rozliczalności | Funkcja bezpieczeństwa zapewniająca że zmiany wykonane w systemie będą miały jednoznacznie przypisanego ich autora. |
| Niezaprzeczalności | Funkcja bezpieczeństwa rozumiana jako brak możliwości wyparcia się swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie |

# Informacje ogólne o systemie

## Nazwy Systemu

Podstawową nazwą systemu jest Miejska Karta Aglomeracyjna
Inne nazwy używane do określania systemu to: MKA

## Lokalizacje Systemu

Lokalizacje Systemu

| Oznaczenie lokalizacji (np. symbol lokalizacji, nazwa skrócona, itp.) | Adres serwerowi (miasto, ulica, numer lokalu) | Informacje dodatkowe (komora, piętro, pokój, szafa, półka, panel itd.) |
| --- | --- | --- |
| Serwerownia Podstawowa | Skawina, Ul Krakowska 43 | Informacja szczegółowa do uzupełnienia po instalacji |
| Serwerownia Zapasowa | Zapasowa, Głowackiego 56 Kraków | Informacja szczegółowa do uzupełnienia po instalacji |

## Kategoria krytyczności Systemu

Kategoryzację krytyczności systemu - system został zakwalifikowany jako KRYTYCZNY.
System MKA jest systemem klasy SmartCity
Utrata dostępności systemu wiąże się z dużymi utrudnieniami w zakresie:

- Sprzedaży biletów,

- Weryfikacji biletów,

## Model logiczny Systemu (schemat oraz opis)

Architektura systemu została podzielona na warstwy:

- Warstwę dostępu do systemu – Warstwa ta składa się z serwerów WWW Apache realizujących funkcje proxy oraz terminacji sesji SSL. W warstwie tej serwery Apache realizować będą również uwierzytelnianie certyfikatami SSL klientów. Przez tą warstwę przechodzi cały ruch przychodzący do systemu od klientów oraz z zewnętrznych systemów.

- Warstwę aplikacji i usług systemu – w niej znajdują się systemy Smartcity, Szyna usług, System obsługi pasażera, obsługi kart, GIS i Wirtualny doradca. Dodatkowo w tej warstwie znajduje się portal klienta.

- Warstwę repozytorium – to systemy baz danych oraz system monitorowania.

## Przyjęta konwencja nazewnicza

W systemie przyjęto następującą nomenklaturę nazewniczą:

- Dla nazw sieci: XX-YYYYY - gdzie:XX – może przyjmować nazwy

BE – (skrót od Backend) strefa nie posiadająca bezpośredniego dostępu z niezaufanych sieci.
FE – (skrót od FrontEnd) strefa posiadająca dostęp z niezaufanych sieci (DMZ)
YYYYY –To nazwa funkcyjna komponentu systemu (np. Portal, lub smartcity)
OOB- OutOfBand – podsieć zarządzania sprzętem siecią itp

- Dla poszczególnych systemów: XX-YYYYY-ZZZQ

Nomenklatura dla pierwszych dwóch członów pokrywa się z nazwą sieci, w której jest dany host – trzeci człon definiuje dodatkową nazwę i funkcje danego hosta oraz numer danego serwera – np. BE-Other-SOKAPP1 dla serwera aplikacyjnego odpowiedzialnego za system obsługi kart.

# Architektura techniczna bezpieczeństwa

## Architektura sieciowa – separacja sieci

Poniższa tabela zawiera informacje odnośnie komponentów systemu wraz z ich przypisaniem do danej warstwy oraz podziału na podsieci (VLAN).

| Warstwa | Nazwa systemu | Funkcja | VLAN i Adresacja IP | Ruch przychodzący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do systemu | FE-SmartCity-WWW1 FE-SmartCity-WWW2 | Proxy, terminacja SSL serwera, balansowanie ruchem przychodzącym na bazie URI , HA (haproxy), Ustawianie nagłówków X-ForwardedFor |  | Kasowniki, Kontrolerzy |
| Dostęp do systemu | FE-Portal-WWW1 FE-Portal-WWW2 | Proxy, terminacja SSL serwera, balansowanie ruchem przychodzącym na bazie URI , HA (haproxy), Ustawianie nagłówków X-ForwardedFor |  | Użytkownicy systemu |
| Aplikacji i usług Systemu | BE-Portal-App1 BE-Portal-App2 | Serwer Portalu Karty Aglomeracyjnej Logowanie do systemu |  | Serwery z vlan FE-WWWPub |
| Aplikacji i usług Systemu | BE-SmartCity-App1 BE-SmartCity-App2 BE-SmartCity-App3 | Serwery SmartCity |  | Serwery z vlan FE-SmartCity |
| Aplikacji i usług Systemu | BE-ESB-App1 BE-ESB-App2 | Szyna ESB |  | Serwery z vlan FE-SmartCity |
| Aplikacji i usług Systemu | BE-OB-SOPApp1 BE-OB-MSOPApp1 | Obsługa pasażera |  | Serwery z vlan FE-WWWPub |
| Aplikacji i usług Systemu | BE-Other-SOKApp1 BE-Other-GISApp1 BE-Other-WDApp1 | System obsługi kart GIS Wirtualny Doradca |  | Serwery z vlan BE-Portal BE-ESB |
| Repozytoria Systemu | BE-BD-D1 BE-BD-D2 | Baza danych systemu System monitorowania |  | Serwery z vlan BE-SmartCity BE-OB BE-Other BE-Portal |
| Warstwa Utils | OOB-UTILS-Analyzer1 OOB-UTILS-Hypervisr1OOB-UTILS-RSA-1-X OOB-UTILS-OOB-1-X | System monitorowania i analizy zdarzeń bezpieczeństwa Połączenia administracyjne z hypervisorami Połączenia administracyjne sieci OOB |  | Administratorzy Operatorzy Utrzymanie Monitorowanie |

### Infrastruktura lokalna serwerowni

Poniższy diagram przedstawia schemat L2 HLD sieci w danym datacenter.

Na diagramie przedstawiono podział sieci na VLAN. Sieci zawierające w nazwie FE są sieciami chronionymi (DMZ) do których jest dostęp z poza systemu (dostęp niezaufany) dlatego muszą być chronione. W celu odseparowania ruchu użytkowników systemu od ruchu niezbędnego do komunikacji z kontrolerami i kasownikami utworzone zostały dwa oddzielne vlany. Dodatkowo dla poszczególnych komponentów systemu utworzone zostały oddzielne VLANy, a w szczególności odseparowane zostały dwie grupy serwerów – serwery związane z podstawowym systemem SmartCity (FE-SmartCity, BE-SmartCity, BE-ESB) oraz systemy poboczne – z których korzystają użytkownicy systemu( FE-Portal, BE-Portal, BE-Other, BE-OP). Dodatkowo wyodrębniono sieć baz i repozytoriów danych BE-DB. Na diagramie znajduje się również sieć specjalnego przeznaczenia – OOB-UTILS – jest to dedykowana sieć nie posiadająca żadnej komunikacji z pozostałymi sieciami. Jej przeznaczeniem jest zarządzanie całym systemem poprzez dostęp do konsol hypervisorów, zarzadzania sprzętem (konsole RSA chassisów) oraz zarządzania sieciowego – konsole zarządzania urządzeniami sieciowymi oraz dostęp do Analyzera (Fortinet FAZ300D) dostęp do niej posiadać będą wyłączenie przeszkoleni i upoważnieni do tego pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie systemu.
Ruch pomiędzy VLAN ograniczony jest przez odpowiednie reguły firewall z ogólną polityką default-deny oraz zaakceptowania wyłącznie ruchu niezbędnego dla pracy aplikacji i wcześniej zdefiniowanego. Szczegółowy opis reguł bezpieczeństwa firewall znajduje się w dokumentacji technicznej (tabela przepływów aplikacji).
Fizycznie sieć zbudowana jest w oparciu o dwa przełączniki w każdej serwerowni. W celu uzyskania wysokiej niezawodności przełączniki HP 3800 pracują w stosie, dzięki czemu awaria jednego z urządzeń nie wpłynie na użytkowników systemu. Zapewnia to wysoką dostępność warstwy sieciowej.

### Dwa centra przetwarzania danych

Warstwa sieciowa odpowiedzialna jest za umożliwienie bezpiecznego dostępu do systemu MKA. Na sieć składają się dwie redundantne serwerownie. W razie awarii jednej z nich, możliwe jest uruchomienie systemu w zapasowej serwerowni. Na styku z siecią Internet znajduje się ruter ASR1001 wspierający protokół rutingu BGP. Ruter odpowiada za ciągłość dostępu użytkowników znajdujących się w sieci Internet.
Poniższy diagram przedstawia ogólną koncepcje rozmieszczenia urządzeń w podstawowym i zapasowym centrum przetwarzania danych.

## Zabezpieczenie i raportowanie incydentów

### Bezpieczeństwo dostępu do systemu

Bezpieczeństwo zapewnione jest przez system bezpieczeństwa Fortigate 300C. W każdej serwerowni znajdują się dwa urządzenia pracujące w klastrze active-pasive, co oznacza, że w razie awarii jednego z urządzeń, drugie przejmie jego funkcję. W celu zapewnienia wysokiej dostępności systemu zastosowano redundancje sieci. Rozwiązanie Fortigate 300C odpowiedzialne jest za politykę bezpieczeństwa na poziomie sieciowym oraz aplikacyjnym, a także za bezpieczne udostępnienie zasobów dla sieci Internet. Dodatkowo Fortigate 300C odpowiedzialny jest za utworzenie strefy zdemilitaryzowanej DMZ, będącej obszarem działania portalu publicznego systemu MKA. Cały ruch w sieci poddany będzie inspekcji w celu filtracji niepożądanych protokołów oraz aplikacji. Dla strefy DMZ ruch sieciowy będzie ograniczony dla dwóch protokołów HTTP oraz HTTPS. Wszystkie zdarzenia będą logowane przez system bezpieczeństwa Fortigate oraz wysyłane do FortiAnalyzer 300D.

### Dostęp administracyjny

Zdalny dostęp administracyjny realizowany jest za pośrednictwem systemu bezpieczeństwa Fortigate terminującego bezpieczny tunel VPN, dostępny tylko dla uprawnionych osób.

### Ochrona warstwy aplikacji

Jednym z najważniejszych wymogów wdrożenia jest kontrola aplikacji. Wdrożony system kontroli aplikacji nowej generacji umożliwia wykrywanie, monitorowanie i kontrolowanie wykorzystania aplikacji oraz potrafi powiązać z nimi przepływ ruchu sieciowego, bez względu na używane porty.
Funkcja Fortinet Application Control umożliwia wykrywanie i ograniczanie wykorzystania aplikacji w sieci i punktach końcowych w oparciu o klasyfikację, analizę behawioralną i skojarzenie z użytkownikiem końcowym. Można również definiować i egzekwować polityki dla tysięcy aplikacji działających w sieciach nowej generacji i w punktach końcowych.
Funkcja Fortinet Application Control analizuje również szyfrowany ruch aplikacji. Dekodery protokołów normalizują i wykrywają ruch generowany przez aplikacje próbujące uniknąć wykrycia poprzez stosowanie technik ukrywania/maskowania, np. wykorzystanie niestandardowych portów i protokołów. Po zidentyfikowaniu i rozszyfrowaniu ruch tych aplikacji może być blokowany albo przepuszczany i skanowany pod kątem złośliwej zawartości. Dodatkowo, dekodery protokołów funkcji kontroli aplikacji wykrywają i rozszyfrowują tunelowany ruch IPSec VPN i SSL VPN przed dokonaniem analizy, zapewniając pełną przejrzystość sieci. Funkcja kontroli aplikacji rozszyfrowuje i analizuje także ruch wykorzystujący szyfrowane protokoły komunikacyjne, takie jak HTTPS, POP3S, SMTPS i IMAPS.

### System zapobiegania włamaniom

System zapobiegania włamaniom (ang. Intrusion Prevention System - IPS) zapewnia ochronę sieci zarówno w odniesieniu do znanych podatności, jak i luk typu „0-day", blokując ataki skierowane przeciwko systemom, w których nie zastosowano poprawek. System wykrywania ataków daje szeroki zakres mechanizmów detekcji, mogących w czasie rzeczywistym dokonywać analizy ruchu i rejestrowania pakietów w sieciach opartych na protokołach IP/TCP/UDP/ICMP. System potrafi przeprowadzać analizę strumieni pakietów, wyszukiwać i dopasowywać podejrzane treści, a także wykrywać wiele ataków i anomalii, takich jak przepełnienia bufora, skanowanie portów typu stealth, ataki na usługi WWW, SCADA, próby wykrywania systemu operacyjnego i wiele innych.
System IPS firmy Fortinet obejmuje szeroki wachlarz funkcji umożliwiających monitorowanie i blokowanie złośliwych działań w sieci. Sensory IPS zapewniają wygodną, scentralizowaną lokalizację do konfigurowania i wdrażania zestawu narzędzi IPS.

### Zabezpieczenie antywirusowe

W technologii antywirusowej Fortinet wykorzystano połączenie zaawansowanych silników skanowania opartego na sygnaturach i silników heurystycznych, co zapewnia wielowarstwową ochronę w czasie rzeczywistym przed znanymi i nowymi wirusami, oprogramowaniem szpiegowskim i innymi rodzajami ataków złośliwego oprogramowania przeprowadzanych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz narzędzi transferu sieci Web i transferu plików. Zintegrowane w produktach FortiGate procesory analizy zawartości FortiASIC przyspieszają skanowanie sygnatur oraz wykrywanie heurystyczne i wykrywanie anomalii – zapewniają w ten sposób ochronę przed wirusami i wydajność z możliwością skalowania.

### Zabezpieczenie systemów operacyjnych

W celu zapewnienia ochrony systemu zastosowano następujące środki zabezpieczające na poziomie systemów operacyjnych

- Instalacja minimalnego zestawu funkcji systemowych (pakietów) krytycznych dla działania aplikacji. Wszelkie niepotrzebne aplikacja i pakiety zostaną odinstalowane znacząco zmniejszając możliwe podatności systemu.

- Instalacja wszelkich możliwych poprawek do systemu oraz najnowszych wersji aplikacji zmniejszając możliwość wykorzystania ewentualnych dziur w oprogramowaniu.

- Zastosowanie wyłącznie szyfrowanych protokołów (https, ssh, scp) do zarządzania systemem.

- Ograniczenie do koniecznego minimum ilości uruchomionych usług w systemie. Wyłączenie standardowych usług uruchamianych w systemie jeśli nie są wykorzystywane przez aplikację bądź nie służą do administrowania systemem.

- Uruchomienie i skonfigurowanie usług rozszerzonego bezpieczeństwa (np. selinux) w systemie.

- Utworzenie dedykowanych personalnych kont dla osób utrzymujących system.

- Przydzielanie uprawnień zgodnie z regułą minimalnych wymaganych uprawnień. Automatyczne wylogowanie użytkownika przy bezczynności 10 minutowej

- Utworzenie dedykowanego konta dla aplikacji – uruchamianie aplikacji wyłącznie z tego konta. Zablokowanie możliwości logowania się na konto aplikacyjne z poza systemu operacyjnego.

- Polityka haseł – dla dostępu administracyjnego – minimum 10 znaków (małe, duże litery, cyfry i znaki specjalne). Ograniczenie dotyczące historii haseł do 5 wstecz. Żadne konto (poza użytkownikiem root) nie ma uprawnień 0.

- Logowanie na konto administratora tylko dla osób przeszkolonych oraz o odpowiednich kwalifikacjach z odpowiedniego adresu IP.

- Logowanie dla osób utrzymujących system tylko poprzez uwierzytelnianie kluczem publicznym.

- Instalacja aplikacji i jej logów i plików tymczasowych na wydzielonej partycji zamontowanej w katalogu /amg

### Zabezpieczenie serwerów WWW

- Uruchamianie usługi http na dedykowanym użytkowniku (brak możliwości zalogowania na niego, ustawiona konsola na /sbin/nologin )

- Ograniczenie konfiguracji do nasłuchiwania na konkretnym IP i porcie

- Wyłączenie obsługi SSLv3 i innych (SSLProtocol -ALL +TLSv1

SSLCipherSuite ALL:!ADH:!RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:!LOW:!SSLv2:!EXPORT )

- Wyłączenie niepotrzebnych modułów apache.

- Wyłączenie prezentowania podpisu apache (ServerSignature Off)

- Wyłączenie prezentowania banerów apache (ServerTokens Prod)

- Wyłączenie możliwości śledzenia zapytań http (TraceEnable off)

- Blokowanie kontekstów groźnych dla aplikacji już w warstwie dostępowej (blokowanie kontekstów /jmx-console /admin /console etc)

- Utworzone własne dokumenty ErrorPage nie zawierających wersji serwera WWW czy adresacji IP.

- Wyłączone możliwości uruchamiania skryptów po stronie serwera Apache

- Uruchomione moduły mod_security oraz mod_evasive

LoadModule evasive_module modules/mod_evasive.so
LoadModule security_module modules/mod_security.so

### Zabezpieczenie serwerów aplikacji

- Wyłączenie kontekstów administracyjnych (/jmx-console /admin /console etc) by nie były serwowane na tych samych portach co aplikacja produkcyjna.

- Wykorzystanie najnowszych wersji oprogramowania z wszelkimi poprawkami dostępnymi u producenta.

- Zastosowanie mechanizmów aplikacyjnych realizujących wymogi bezpieczeństwa dla modułów systemu centralnego MKA.Informacja do uzupełnienia po etapie budowy aplikacji.

### Logowanie i raportowanie

System logowania i raportowania FortiAnalyzer 300D umożliwia wygodne przeglądanie zapisanych logów oraz generowanie zbiorczych raportów o aktywności w sieci.

## Wysoka dostępność

W celu zapewnienia wysokiej dostępności systemu zastosowano następujące środki:

### Redundancja na poziomie Datacenter

Dla systemu zastosowano dwa centra przetwarzania danych. Oba centra będą pracowały w systemie active-backup. Przełączenie będzie odbywało się na zasadzie ręcznego przełączenia ruchu na drugie datacentrer przez operatora systemu konsorcjum AMG-Unicard.
W obu lokalizacjach konfiguracja będzie tożsama. Różnice nie będą występować na warstwie fizycznej, a jedynie na logicznej – gdzie zdefiniowane zostaną parametry odpowiadające za określenie czy dany zestaw urządzeń działa jako CPD podstawowe czy też zapasowe.

### Redundancja sieci w Datacenter

Wszystkie kluczowe elementy sieci w danym datacenter będą redundantne.
W każdej serwerowni zastosowano po dwa urządzenia klasy Firewall UTM, dwa switche, oraz dwie klatki blade. Zastosowanie redundantnej sieci chroni platformę przed awarią poszczególnego komponentu (switcha, firewalla czy klatki blade) jak i pojedynczych linków.

### Redundancja na poziomie hosta.

Serwery pełniące kluczowe funkcje dla systemu SmartCity (WWW, APP, ESB, DB) oraz portalowego (www, App, DB) będą zdublowane w taki sposób by na danej maszynie fizycznej (hypervisorze) oraz w danej klatce blade nie znajdowały się dwa serwery pełniące tę samą funkcje. Np. serwer BE-ESB-app1 znajdować się będzie na serwerze blade 1 w klatce blade nr 1 a serwer BE-ESB-app2 na serwerze blade 3 w klatce blade nr 2. W przypadku awarii pierwszego serwera, całej pierwszej klatki blade w której znajduje się serwer bądź awarii urządzenia sieciowego (lub linku) do danej klatki w której znajduje się serwer ruch aplikacyjny do drugiego serwera aplikacyjnego nie zostanie objęty awarią i przejmie cały ruch.
Platforma serwerowa wraz z macierzami dyskowymi i podsystemem backupowym zostanie skonfigurowana w obu ośrodkach przetwarzania danych. W szafach rack zostaną zamontowane dwie klatki blade HP C7000 wraz równomiernie rozłożonymi serwerami, podłączone do przełączników HP 3800 przy pomocy linków Ethernet.

### Redundancja na poziomie sieci SAN i macierzy

W każdej z lokalizacji będzie znajdować się macierz dyskowa EMC VNX 5100 FC pełniąca funkcje przechowywania danych oraz maszyn wirtualnych. Połączenia FC zrealizowane zostaną poprzez przełączniki Brocade DS-300B-8G. Sieć SAN natomiast zostanie podzielona na dwie fabryki gdzie stworzony zostanie odpowiedni zonning. Blokowa macierz będzie podłączona do obu fabryk za pomocą inwersów FC poprzez przełączniki Brocade. Skonfigurowana zostanie tak aby serwować przestrzeń dyskową w jak najbardziej korespondujący z wymaganiami aplikacji sposób. Sieć SAN w obrębie jednego centrum przetwarzania danych będzie redundantna. Replikacja macierzy pomiędzy DC realizowana będzie anynchronicznie. Poniższy rysunek przedstawia koncepcje połączenia obu DC w celu replikacji.

### Backup

Urządzenie backupowe EMC Avamar znajdujące się w szafach zostanie skonfigurowane w serwerowni głównej jako master w zapasowej jako slave. Zestawiona zostanie między tymi lokalizacjami replikacja asynchroniczna danych znajdujących się na urządzeniach. EMC Avamar zostanie podłączony do infrastruktury za pomocą połączeń Ethernet do przełączników HP 3800. Dane backupu jak i odtworzenia przesyłane będą poprzez sieć LAN. Konfiguracja, schemat połączenia oraz specyficzna polityka backupu zostanie uzupełniona po etapie wdrożenia.

# Bezpieczeństwo karty miejskiej

Informacja znajduje się w dokumence Mapa Karty Miejskiej dostarczona do klienta w formie wydruku ze względu na bezpieczeństwo informacji.

# Bezpieczeństwo centrów przetwarzania danych

Podstawowe centrum przetwarzania danych to Polcom Data Center znajdujące się na ul. Krakowskiej 43, Skawina niedaleko Krakowa. Obiekt składa się z dwóch budynków – Serwerowni oraz budynku biurowego gdzie znajduje się całodobowy nadzór nad infrastrukturą datacenter. Całkowita powierzchnia serwerowni liczy ponad 3 000 m2 i realizuje następujące funkcje bezpieczeństwa:

## W zakresie ciągłości działania

- Położenie w bezpiecznej strefie z dala od zagrożeń komunikacyjnych, naturalnych, pożarowych.

- Z dala od miejsc organizacji imprez masowych, strajków etc.

- Poza strefą zalewową i z dala od rzek.

- Budynek o konstrukcji żelbetonowej.

- Strefa techniczna odseparowana od części przetwarzania danych.

- Całodobowa obsługa operatorska (24x7x365).

## W zakresie ciągłości zasilania

- Zasilanie Tier 4 (Utime institute)

- Sześć agregatów prądotwórczych o mocy 2 500 kVA każdy,

- Dwa zbiorniki paliwa o pojemności 50 000 l stanowią rezerwę na 48h pracy agregatu

- Dwa podziemne przyłącza energetyczne średniego napięcia 15kV.

- Rezerwowy agregat prądotwórczy.

- Dystrybucja zasilania w układzie 2N.

- System podtrzymania zasilania UPS w układzie 2x2N i możliwy nawet 2(N+1). Okres autonomii wynosi 15 min

- System zasilania przygotowany do dostarczenia do 15kW/RACK.

- Rozbudowany system monitorowania parametrów zasilania.

## W zakresie ciągłości chłodzenia

- Dwa niezależne źródła chłodu.

- Redundantny system klimatyzacji precyzyjnej.

- Nadmiarowy układ chiller'ów wody lodowej.

- Dwie redundantne drogi dystrybucji wody lodowej.

- Możliwość wychłodzenia do 15kW/RACK

## W zakresie bezpieczeństwa fizycznego, monitoringu i PPOŻ

- Całodobowa ochrona fizyczna.

- Śluza bezpieczeństwa i kontroli dostępu do serwerowni

- Rozbudowany system kontroli dostępu i antywłamaniowy.

- System telewizji dozorowej.

- Wydzielone strefy pożarowe o odporności ogniowej EI90.

- Wykrywanie pożaru oparte na systemie wczesnej detekcji dymu.

- System gaszenia gazem neutralnym dla ludzi, sprzętu i środowiska.

- System monitorowania budynku (BMS) kontrolujący pracę wszystkich urządzeń w centrum danych.

- Wdrożone i weryfikowane procedury bezpieczeństwa obejmujące zasady wstępu do centrum danych i reagowania na incydenty.

- konstrukcja żelbetonowa budynku posiada całkowitą ciągłością elektryczną zbrojenia tworzącą klatkę Faradaya - zapewnić ochronę elektromagnetyczną danych.

- Koncesjonowani pracownicy ochrony, koncesjonowanej agencji ochrony mienia.

- Grupa interwencyjna 24/7.

- 7-mio stopniowa kontrola dostępu oznacza, iż dostęp do najbardziej chronionych (wrażliwych) stref jest możliwy po przejściu 7-miu barier dostępu (fizycznych oraz elektronicznych).

- Kancelaria tajna.

- Zabezpieczenie wejścia do obiektu:

  - brama główna,

  - drzwi wejściowe główne (praca w 4 trybach: tryb dzienny, nocny, obchód, ppoż.),

  - ewidencja ruchu osobowego – recepcja,

  - Zabezpieczenie wejścia do poszczególnych pomieszczeń (stref) – SKD

## Bezpieczeństwo danych – certyfikaty

- ISO 9001:2008 HU 10/5043 w zakresie konsultingu, opracowanie i modernizacja, sprzedaż i  utrzymanie systemów informatycznych, usług wdrożeniowych i serwisowych systemów i  sprzętu IT, realizacji projektów outsourcingu IT, usług przetwarzania w chmurze „Cloud Computing" na bazie Polcom Data Center.

- ISO/IEC 27001:2005 HU 11/6162 w zakresie outsourcingu usług IT i przetwarzania danych w  chmurze oparty na infrastrukturze IT własnego centrum przetwarzania danych.

- Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia, którego przedmiotem są informacje niejawne o klauzulach poufności do „Tajne NATO", „Tajne UNIA", Tajne KRAJ" łącznie z  systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony (KTM), co upoważnia naszych pracowników do przetwarzania dokumentacji o wyżej wymienionym stopniu poufności

# Wykaz komponentów sprzętowych

W obu centrach przetwarzania danych zastosowane są takie same komponenty sprzętowe i sieciowe. Poniższa lista przedstawia wykaz sprzętu wraz z ich ilością i konfiguracją.

| Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Cisco Router |  |  |
| ASR1001 | Cisco ASR1001 System Crypto 4 built-in GE Dual P/S | 2 |
| CON-PSRT-CASR1001 | PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ASR1001 SystemCrypto | 8 |
| SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) | 6 |
| M-ASR1K-1001-4GB | Cisco ASR1001 4GB DRAM | 4 |
| ASR1001-PWR-AC | Cisco ASR1001 AC Power Supply | 4 |
| CAB-ACE-RA | Power Cord Europe Right Angle | 4 |
| SASR1001UK9-39S | Cisco ASR 1001 IOS XE UNIVERSAL | 2 |
| SLASR1-IPB | Cisco ASR 1000 IP BASE License | 2 |
| CON-PSRT-SLASR1IK | PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ASR 1000 IP BASE License | 8 |
| Firewall Fortinet |  |  |
| FOR-FG-300C-BDL-HA | *FortiGate-300C 1 Year 8x5 Bundle (HA UNIT) | 2 |
| FOR-FC-10-00302-900-02-36 | [S] FortiGate-300C UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) 3 Year | 2 |
| FOR-FG-300C-BDL-HA | *FortiGate-300C 1 Year 8x5 Bundle (HA UNIT) | 2 |
| FOR-FC-10-00302-900-02-36 | [S] FortiGate-300C UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) 3 Year | 2 |
| FOR-FAZ-300D | *Urządzenie FortiAnalyzer-300D | 2 |
| FOR-FC-10-L0300-311-02-48 | [S] FortiAnalyzer-300D 8x5 Enhanced FortiCare 4 Year | 2 |
| FOR- FG300CAHB8X5XNBD4Y | FOR-FG300CAHB8X5XNBD4Y | 4 |
| FOR-V-DESK | Usługa wsparcia dla Fortinet | 8 |
| HP |  |  |
| 681840-B21 | HP BLc7000 1PH 2PS 4Fan Trl IC Plat Encl | 4 |
| HA104A4 | HP 4y 4h 24x7 HW Support | 1 |
| HA104A4 7FX | c7000 Enclosure HW Supp | 4 |
| AJ820B | HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch | 8 |
| H7J34A4 | HP 4yr Foundation Care 24x7 Service | 1 |
| H7J34A4 85J | Brocade 4/12 and 4/24 SAN Switch Supp | 8 |
| 451439-B21 | HP BLc Cisco 1/10GbE 3120X Switch | 16 |
| 378929-B21 | Cisco Enet SX Fiber SFP Module | 32 |
| 588603-B21 | HP 2400W Plat Ht Plg Pwr Supply Kit | 16 |
| 412140-B21 | HP BLc Encl Single Fan Option | 24 |
| QK734A | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl | 32 |
| 456204-B21 | HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option | 4 |
| AJ716B | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack | 16 |
| 643781-B21 | HP BL680c G7 E7-4850 64G Svr | 12 |
| HA104A4 | HP 4y 4h 24x7 HW Support | 1 |
| HA104A4 7XF | BL6xxc Svr Bld HW Support | 12 |
| 507610-B21 | HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in DP MDL HDD | 24 |
| 613431-B21 | HP BLc NC553m DP FlexFabric Adptr Opt | 12 |
| 451871-B21 | HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt | 12 |
| C6N36AAE | HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU | 12 |
| J9575A | HP 3800-24G-2SFP+ Switch | 4 |
| J9575A ABB | Europe - English localization | 4 |
| J9577A | HP 3800 4-port Stacking Module | 4 |
| J9579A | HP 3800 3m Stacking Cable | 4 |
| J9150A | HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver | 8 |
| U3MF9E | Foundation Care NBD Exchange SVC, HW and SW Support, 4 year | 4 |
| AM867B | HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch | 4 |
| AM867B ABB | Europe - English localization | 4 |
| H7J32A4 | HP 4Yr Foundation Care NBD Service | 1 |
| H7J32A4 9LJ | HP B-Series 8/8 and 8/24 Switch Support | 4 |
| AJ716B | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack | 32 |
| EMC |  |  |
| VNX51D159010F | VNX5100 DPE 15 X 3.5 DRV 6 X 900 10K FLD | 1 |
| V3-VS10-900 | 3.5 IN 900GB 10K SAS DISK DRIVE | 9 |
| V13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 2 |
| VNXFCSFPS | ADDITIONAL 8 G FC SFP FOR VNX 51/53 | 1 |
| ESRS-GW-200 | EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT | 1 |
| VNX51-KIT | DOCUMENTATION KIT FOR VNX5100 | 1 |
| PSINST-ESRS | ZERO DOLLAR ESRS INSTALL | 1 |
| M-PREHW-001 | PREMIUM HARDWARE SUPPORT | 1 |
| M-PRESW-001 | PREMIUM SOFTWARE SUPPORT | 1 |
| WU-PREHW-001 | PREMIUM HARDWARE SUPPORT - WARR UPG | 1 |
| VNXSPSAS | 2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53 | 1 |
| UNIB-V51 | Unisphere Block & VNX OE VNX5100 | 1 |
| C13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 2 |
| 456-100-309 | AVAMAR 1 TB INCR CAPACITY LICENSE | 14 |
| 456-103-950 | Backup and Recovery Manager Avamar | 1 |
| M-PRESWDD-H1 | PREMIUM SOFTWARE SUPPORT (DD) | 1 |
| WU-PREHWB-M00 | Premium Hardware Support-WARR UPG(ANDL) | 1 |
| M-PREHWDP-M1 | PREMIUM HARDWARE SUPPORT | 1 |
| AVMA2400FG4S | AVAMAR G4S M2400 STORAGE NODE FLD INST | 2 |
| C13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 4 |
| DSBRLKT-B | DSB SW GEN RCK KIT -B | 4 |
| DS-300B-8G | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH | 4 |
| M-PREHW-001 | PREMIUM HARDWARE SUPPORT | 1 |
| WU-PREHW-001 | PREMIUM HARDWARE SUPPORT - WARR UPG | 1 |

# Wykaz systemów i aplikacji

Specyficzna i szczegółowa konfiguracja serwerów zostanie uzupełniona po etapie instalacji i wdrożenia

| Hostname (nazwa jednozn. identyfikująca maszynę) | Opis konfiguracji (ilość procesorów, ilość pamięci operacyjnej, pojemność dysków) | System operacyjny (Nazwa, Wersja, Patch, ServicePack itp) | Oprogramowanie dodatkowe (Nazwa, Wersja, Patch, ServicePack itp) | CPD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE-SmartCity-WWW1 |  |  |  | Podstawowe |
| FE-SmartCity-WWW2 |  |  |  | Podstawowe |
| FE-Portal-WWW1 |  |  |  | Podstawowe |
| FE-Portal-WWW2 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-Portal-App1 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-Portal-App2 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-SmartCity-App1 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-SmartCity-App2 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-SmartCity-App3 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-ESB-App1 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-ESB-App2 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-OB-SOPApp1 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-OB-MSOPApp1 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-Other-SOKApp1 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-Other-GISApp1 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-Other-WDApp1 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-BD-D1 |  |  |  | Podstawowe |
| BE-BD-D2 |  |  |  | Podstawowe |
| FE-SmartCity-WWW1b |  |  |  | Zapasowe |
| FE-SmartCity-WWW2b |  |  |  | Zapasowe |
| FE-Portal-WWW1b |  |  |  | Zapasowe |
| FE-Portal-WWW2b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-Portal-App1b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-Portal-App2b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-SmartCity-App1b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-SmartCity-App2b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-SmartCity-App3b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-ESB-App1b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-ESB-App2b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-OB-SOPApp1b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-OB-MSOPApp1b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-Other-SOKApp1b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-Other-GISApp1b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-Other-WDApp1b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-BD-D1b |  |  |  | Zapasowe |
| BE-BD-D2b |  |  |  | Zapasowe |

# Planowanie ciągłości działania i procedury odtworzeniowe.

Dla systemów zostanie utworzony plan ciągłości działania zgodnie z załącznikiem Z1 do niniejszego dokumentu. Informacja do uzupełnienia po etapie wdrożenia.

# Mechanizmy zapewniające zgodność z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

## Wykaz zbiorów danych osobowych

| Zbiór danych osobowych | Precyzyjna lokalizacja zbioru (budynek, pomieszczenie, nazwa komputera lub innego urządzenia itp.) | Moduł/Komponent przetwarzający dane | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Zbiór danych klientów detalicznych i hurtowych |  |  |  |

Informacja do uzupełnienia po akceptacji zakresu danych z GIODO

## Szczegółowy opis struktury zbiorów danych

| Zbiór danych osobowych | Precyzyjny opis zakresu przetwarzanych informacji oraz struktury zbioru (w tym wskazanie poszczególnych pól informacyjnych oraz powiązań między nimi) |
| --- | --- |
| Dane osobowe obywateli | · Imię pracownika · Drugie imię pracownika · Nazwisko pracownika · Login pracownika · PESEL – nr identyfikacyjny PESEL danej osoby · Adres e-mail danej osoby · Numer telefonu komórkowego (służbowego) · Numer telefonu stacjonarnego (służbowego) |

Informacja do uzupełnienia po akceptacji zakresu danych z GIODO

## Szczegółowy opis mechanizmów rejestrujących dostęp do danych osobowych

| Zbiór danych osobowych | Opis mechanizmu |
| --- | --- |
| Zbiór danych klientów karty aglomeracyjnej | - Logowanie do aplikacji. Dostęp do zbioru danych osobowych możliwy jest tylko i wyłącznie po zalogowaniu do aplikacji z użyciem identyfikatora i hasła. Hasła są przechowywane w systemie, uwierzytelnienie odbywa się z wykorzystaniem - Odnotowanie w logu aplikacji zalogowania użytkownika do systemu, - Odnotowanie w logu aplikacji każdej modyfikacji w systemie |

Informacja do uzupełnienia po akceptacji zakresu danych z GIODO

## Sposób przepływu danych osobowych pomiędzy częściami Systemu

| Strona udostępniająca zbiór danych (system, moduł/komponent) | Strona operująca na zbiorze (np. odbierająca, zapisująca itp.) | Szczegółowy opis zakresu informacji oraz sposobu przepływu danych (zakres, podmioty, sposoby: automatyczny (np. Internet), manualny (np. przepisywanie), inne istotne informacje) |
| --- | --- | --- |
| Zewnętrzny system | Karta Miejska | pliki płaskie zawierające dane osobowe |

Informacja do uzupełnienia po akceptacji zakresu danych z GIODO

# Zakończenie

Szczegółowe informacje konfiguracyjne urządzeń, sieci, aplikacji i systemów znajdują się w odrębnych dokumentach – dokumentacji technicznej i wdrożeniowej.