OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa zamówienia: Zakup przyczepy z tablicą U-26c

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa przyczepy jednoosiowej wraz z zamontowaną tablicą zamykającą małą U-26c do zabezpieczenia robót na drodze.

Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024.

- Parametry przyczepy

  - Konstrukcja i wyposażenia przyczepy:

    - zespół jezdny jednoosiowy,

    - dyszel,

    - koła 155 R 13,

    - koło podporowe (podparcie),

    - konstrukcja ramy o podwyższonej wytrzymałości wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo,

    - płyta podłogowa wodoodporna, antypoślizgowa.

    - hamulec najazdowy

  - Wymiary skrzyni ładunkowej: dł. – 2040 mm, szer. – 1220 mm, wys. – 380 mm

  - Ładowność: DMC do 750 kg

- Tablica U-26c

  - Wymiary tablicy 1700x2500 mm (wg warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych DZ.U.220 z dn.23.12.2003r.). Tablica podzielona jest na dwie części (dół i góra). Wzór tablicy stanowi załącznik nr 2.

  - Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo.

  - Blacha ocynkowana lub aluminiowa, oklejona folią II gen.

  - Znak C9 lub C10 z ręczną regulacją ustawienia strzałki posiadający blokadę dla ustawienia odpowiedniego znaku C-9 lub C-10.

  - W górnej części tablicy 2 pulsatory LED o średnicy ф300 mm o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L9H (światłość 20 000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010

  - Strzała świetlna składająca się z 22 lamp LED o średnicy ф100 mm o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L2H (światłość 500 cd) wg normy PN.EN 12352:2010

  - Sterownik z funkcjami wyświetlania sekwencji strzały świetlnej w technice mikroprocesorowej wraz z kontrolerem zamontowanym za pomocą kabla lub bezprzewodowo.

- Wymagane parametry i wyposażenie

  - Konstrukcja łącząca przyczepę z tablicą wykonana z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo typu „L”

  - Składanie górnej części tablicy ręczne ze wspomaganiem siłowników gazowo-sprężynowych

  - Podpory stabilizujące przyczepę z tyłu 2 szt.

  - Pojemnik na akumulator wraz z instalacją zapewniającą ładowanie akumulatora z pojazdu

  - Akumulator 12V o pojemności zapewniającej działanie lamp co najmniej 40h.

- Wymagane dokumenty:

  - karta gwarancyjna

  - instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca również opis elementów wymagających serwisu lub wymiany wraz z podaniem częstotliwości tych czynności (jeżeli takie są wymagane).

- Warunki realizacji zamówienia:

  - Kompletna przyczepa z tablicą zamykającą U-26c winna zostać dostarczona na bazę Obwodu Drogowego w Ciężkowicach, ul. Równa 10, 33-190 Ciężkowice

  - Wykonawca powinien zapewnić przeszkolenie pracowników z obsługi i serwisu przyczepy oraz tablicy U-26c

  - Termin dostawy: 20 dni od daty zawarcia umowy

  - Gwarancja minimum 24  miesiące

Opracował:

Daniel Górecki

/sierpień 2024 r./